第十届全国大学生智慧水族造景技能大赛

智能水族设计赛道设计方案报告

作 品 名 称：iAquaria 智能水族多端协同控制系统

参 赛 类 别：控制系统

报告总页数：15 页（含封面）

开源与复现：见第 6.1 节（提交时提供匿名访问链接）

摘要：针对家庭与教学水族监测分散、执行多依赖定时、养护难以追溯以及离场后状态不可察等问题，本作品设计 iAquaria 智能水族系统。方案将现场硬件、应用软件与云端传递划分为三个协同分区：硬件采集水温、酸碱度、溶解性固体、水位与光照，并驱动照明、加热、补水、投喂及二氧化碳供给；软件承担监视、记录、告警与人工干预；云端在用户离开局域网后传递最近状态与图像。控制决策保留于现场，测值超时则中止相应自动控制。方案适用于家庭草缸、海水缸及实验教学。

关键词：智能水族；边缘控制；Modbus；MQTT；多端协同

1. 项目背景介绍

1.1 现存问题

家庭观赏缸、水草缸与教学实验缸在日常养护中普遍存在三类问题：水质状态难以综合判断，执行机构难以随水质调整，养护过程难以追溯。

水质状态难以综合判断，是因为水温、酸碱度、溶解性固体与光照多由独立仪表分别读取。换水、开灯等操作前后的变化缺少统一时间基准，故障发生时难以确定首先偏离的指标。海水缸需将电导率解释为盐度，淡水缸则关注过滤前后的溶解性固体；若显示含义不作区分，易造成误读。

执行机构难以随水质调整，是因为加热、照明、二氧化碳供给与补水多由定时装置或人工开关完成。水质已经变化，设备仍按预设时刻动作。夜间或人员短时离岗时，观测与执行之间缺少衔接。

养护过程难以追溯，是因为换水、投喂与人工检测多依赖记忆，事后无法核对操作时间及当时水质。人员在场时需要即时监视与干预，离场后仍需确认鱼缸是否处于正常范围。

1.2 使用需求

针对上述问题，系统应同时满足以下需求，而不能仅将独立仪表替换为显示界面。

第一，指标应集中呈现。水温、酸碱度、溶解性固体或盐度、水位与光照出现在同一界面，并保留近期曲线，以便对照。第二，执行应随水质变化，同时允许人工干预。酸碱度偏高时补充二氧化碳，水温偏低时加热，水位不足时补水，并按计划投喂。任一通道切换为手动后，自动控制不得再改写该通道。第三，测值失效时应中止相关动作。长时间未获得新读数时，不得依据旧值继续加热或开阀。第四，养护过程应可记录、异常应可提醒，周期性任务应可跟踪。第五，现场与离场均应可用：现场响应应及时，离场至少可获取最近状态；现场的执行决策不得依赖云端是否在线。

1.3 立项目标

据此，本作品将 iAquaria 划分为硬件、软件与云端三个分区，三者并列设计，而非仅完成单一控制板。三个分区采用同一套水质数据。是否执行始终由现场主控决定。由此，现场可以即时操作，离场可以查看最近状态，网络中断时已启用的策略仍可继续运行。

图1-1  硬件、软件与云端分区

图1-1 将三个分区并列表示。左列为现场的测量、决策、执行与图像采集；中列为手机与计算机上的监视、养护记录、水型化显示与辅助说明；右列为云端的接入、最近内容保留与命令转发。分区之间的箭头表示现场直连与离场改经云端，而不是将硬件细节集中绘制于同一列。

2. 关键技术与创新点

本章依据第1章提出的需求说明关键做法。测值失效后的安全停机仅为其中一项。指标集中呈现、闭环执行、过程可追溯、离场可察以及变送器现场可更换，均设置了对应措施。

2.1 需求与做法对照

表2-1  由需求引出的做法

| 第1章提出的需求 | 常见做法 | 本作品做法 |
| --- | --- | --- |
| 指标集中呈现 | 多只仪表分别读取 | 主控汇总，网页、计算机与 App 显示同一份数据 |
| 执行跟随水质 | 定时插座 | 按酸碱度、水温与水位动作，照明可联动气阀 |
| 允许人工干预 | 无手动，或自动优先 | 手动优先，自动控制不再改写 |
| 测值失效即停止 | 过期读数继续驱动 | 超时则停止该项自动，并关闭相应输出 |
| 养护可追溯 | 依赖记忆 | 日志、周期计划与告警保存在手机 |
| 现场与离场均可使用 | 仅有网页或仅有云端 | 现场直连，离场经云端查看并下发命令 |
| 淡水与海水区分显示 | 指标固定 | 按水型将同一路数据显示为溶解性固体或盐度 |
| 更换变送器 | 修改程序后重新烧录 | 在网页中修改地址与换算系数 |
| 解释不替代执行 | 将模型输出接至继电器 | 模型仅给出文字建议 |

2.2 以测量驱动执行并保留人工优先

本节对应执行机构难以随水质调整的问题。主控约每秒读取一次当前水质。二氧化碳可在照明开启期间按酸碱度工作，默认高于 7.0 时开启、低于 6.8 时关闭，以避免在阈值附近反复通断。加热与补水同样采用分开的开启界限与关闭界限。投喂不持续通电，仅输出一次短脉冲，使喂食器转过一格。

任一通道均可切换为手动。手动期间，即使自动条件成立，也不再改变该通道。若水温、光照或水位超过 60 秒，或酸碱度超过 120 秒仍未获得新读数，则该项自动控制停止，并关闭二氧化碳阀。

图2-1  测量、决策与执行的关系

2.3 现场直连与离场云端协同

本节对应离场后无法获知状态，以及网络中断后失去约束的问题。用户处于同一网络时，手机与计算机直接向主控获取数据，刷新及时，亦可立即干预。用户离场后，主控将最近状态与照片送至云端，手机改为从云端读取，且只能回传控制与投喂两类命令。

云端中断时，现场主控不向云端请求下一步动作。已启用的自动策略按现场最后一套规则继续运行。

3. 项目技术方案设计和原理

3.1 总体方案的三个分区

总体方案沿用图1-1 的三列划分，而不按芯片引脚展开。硬件、软件与云端边界明确，三部分并列，避免方案退化为单一硬件清单。

硬件分区在现场完成测量、每秒决策与功率执行，摄像头仅负责图像采集。软件分区包括主控网页、计算机上位机与 iAquaria 手机应用，负责呈现同一份数据，并接收人工操作、日志与计划。云端分区仅在用户离开局域网时传递最近状态、照片以及允许范围内的命令。

表3-1  三个分区的边界

| 分区 | 包含什么 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 探头、主控、执行器、缸沿结构、摄像头 | 测量、决策、执行、图像采集 | 不保存养护记录 |
| 软件 | 网页、计算机端、手机 App | 监视、人工干预、记录、提醒、水型化显示 | 不在云端进行每秒决策 |
| 云端 | 加密消息服务 | 传递最近状态、照片与允许的命令 | 不直接接通阀门或加热 |

3.2 硬件总体与供电原理

系统由两台独立设备组成：ESP32 主板（传感与控制）和 ESP32-CAM（视觉）。整机采用单路外部电源：220V 适配器输出 12V/3A，经 PG16 进入 200×120×75 mm 防水盒。盒内 LM2596S（≥3A，空载先调至 5.0V）产生 5V 母线，ESP32 板载 LDO 仅提供短距 3.3V。加热棒与水族灯使用自备电源，只经继电器触点切换，不并入 12V 轨。

图3-1  整机单电源三轨原理

表3-2  三电压轨分配

| 电压轨 | 来源 | 负载 |
| --- | --- | --- |
| 12V | 适配器经 PG16 | 泵、喂食、CO₂阀、TDS/pH 从机 |
| 5V | LM2596S | ESP32、SR04、TF、USB-A 供 CAM |
| 3.3V | 板载 LDO | 上拉与逻辑，禁止外带大电流 |
| 自备 | 负载电源 | 220V 加热只切相线；灯走 DC 触点 |

图3-2  防水盒内部分区（强弱电分离）

图3-3  主板与 485、继电器、MOS 接线实物

3.3 传感原理与电路

本地三类传感器点对点接入：DS18B20 为漏极开路单总线，DATA 必须经 4.7kΩ 上拉到 3.3V；HC-SR04 的 ECHO 为 5V，经 1kΩ 与 2kΩ 分压后接入 GPIO26，节点电压约 3.3V；BH1750 走硬件 I2C，ADO 悬空时地址 0x23。水位按空/满两点标定，超声探头垂直朝下并避开约 2cm 盲区。

图3-4  本地传感器阻容接法

TDS 与 pH/ORP 挂在同一条 RS485 差分总线上，主站 UART1（TX17/RX16/DE4），9600 8N1、功能码 03。TDS 固定地址 2，寄存器 0/2 乘 0.01 得 ppm，其 NTC 探头必须接入，否则会按极低温补偿导致读数虚高约 3 倍。pH 变送器固定地址 3，寄存器 1 为 pH（×0.01），寄存器 9 为 ORP（×0.1 mV）。两从机独立供电，A/B 不得反接，也不得从总线取电；485 适配器 GND 必须与主板共地。

3.4 执行器原理

四路继电器为低电平触发：固件上电先把控制脚拉高，触点保持断开。功率回路一律为“电源正极进 COM、NO 出到负载正极、负载负极回电源负极”，与控制侧 5V 隔离。补水泵占用 GPIO5（strapping），必须另加 10kΩ 上拉到 3.3V，防止上电误吸合。CO₂ 电磁阀由 GPIO33 驱动 MOS 低边开关，阀负极接模块 OUT−，并建议在感性负载两端加续流二极管。喂食为定时脉冲（默认约 800 ms），对应转盘机构转过一格，而不是持续通电。

图3-5  继电器触点与 CO₂ 低边开关

3.5 结构装备（3D 打印件）

电子模块装入防水盒，探头与摄像头用 3D 打印件固定在缸沿，经 PG12 出线。探头支架为倒 L 加整体 H 夹：上横板高于缸沿，下横板伸入水中导向，四孔分别对应水温、TDS、pH 与 pH 温补。超声支架把 HC-SR04 吊在横板下方，声波垂直向下。喂食器为 8 格水平转盘加低速直流电机，一次继电器脉冲对应一格落料。摄像头、光照模块与密封件另有独立外壳与挂架。

图3-6  三类关键结构件尺寸原理

3.6 云边协同

用户处于同一无线网络时，手机与计算机直接连接主控。页面约每秒更新，人工干预立即生效。此时可以不经过云端。

用户离场后，主控约每 30 秒将水温、酸碱度、溶解性固体、水位、光照及各路开关状态发至云端，并保留最近一帧。照明、加热、补水、投喂或气阀发生变化时，再立即补发一条事件。摄像头将最近一张照片单独上传，供手机查看。

图3-7  云边协同流程

3.7 现场软件与上述流程的配合

固件在现场按固定节拍工作：先确认主控未失去响应，再依次读取水质总线、水温、光照与水位，随后完成一次控制决策，最后将结果送至网页，并按周期送至云端。网页在编译时嵌入固件，主控上电即可打开，无需另行部署服务器。历史数据默认写入主控内部存储；插入存储卡后，约每 5 分钟再记录一次较密数据，供 24 小时与 7 天曲线查询。

图3-8  软件分层

图3-9  固件主循环

3.8 人机界面

网页提供实时指标、手动或自动切换、变送器参数与历史曲线。计算机端适于长时间观察曲线并导出数据。手机分为概览、日志、计划与鱼缸四页，另设对话页用于水质说明与图像识别。Android 与鸿蒙共用该界面。

图3-10  App 组成框架

图3-11  App 概览

4. 技术效果实现

4.1 测试环境与方法

测试在实验室的无线网络中进行，使用主控、摄像头、TDS 与酸碱度变送器，以及部分真实负载。

表4-1  关键功能测试结果摘要

| 用例 | 操作 | 期望 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电安全 | 上电观察执行器 | 默认全断 | 通过 |
| WiFi 配网 | AP 门户保存凭据 | 重启后入网 | 通过 |
| mDNS 唯一 | 两台主控同网 | 不同主机名 | 通过 |
| TDS 读取 | 地址正确接入 | 无持续离线 | 通过 |
| pH 通信 | 无探头仅变送器 | Modbus 有应答 | 通过* |
| CO₂ 手动 | Web 手动开关 | 阀体动作 | 通过 |
| CAM 抓拍 | GET /capture | 返回 JPEG | 通过 |
| TF(CAM) | 板载卡槽 | 识别 SDHC | 通过 |

图4-1  运行遥测测试曲线示意

4.2 产品级效果

效果按照需求衡量，即指标能否集中呈现、执行能否随水质变化、离场后能否获知状态、测值失效时能否停止，以及养护记录是否保留。

表4-2  产品级效果指标

| 产品能力 | 达到的程度 | 对应的需求 |
| --- | --- | --- |
| 指标集中呈现 | 水温、酸碱度、氧化还原电位、溶解性固体、水位与光照同时显示 | 避免仪表分散 |
| 五路执行 | 照明、加热、补水、投喂、二氧化碳可手动或自动 | 摆脱单纯定时控制 |
| 现场决策 | 约每 1 秒决策一次，不向云端请求 | 断网后仍按现场策略运行 |
| 现场监视 | 网页约每秒刷新；计算机可观察曲线并导出 | 在场时可即时操作 |
| 离场监视 | 约 30 秒更新一次，保留最近状态与一张照片 | 离场后仍可获知状态 |
| 失效保护 | 水温、光照、水位超过 60 秒，或酸碱度超过 120 秒无新值，则停止该项自动 | 防止过期读数误控 |
| 养护闭环 | 日志、周期计划与告警规则可以保存 | 换水与投喂可以追溯 |
| 多缸与水型 | 可以切换鱼缸；淡水显示溶解性固体，海水显示盐度 | 避免两种水体误读 |
| 终端覆盖 | 手机覆盖 Android 与鸿蒙，并提供网页与计算机端 | 同一份数据，多种入口 |

5. 应用价值与市场前景

5.1 应用价值

对家庭用户，其价值在于降低水质失控造成的生物损失。加热、气阀与补水能够随测值动作，人员离场后仍可查看最近状态，换水与投喂不必再依赖记忆。损失往往不在于设备本身的费用，而在于鱼只与水草在无人值守时出现异常。

对相关装备，其价值在于提供可分解的参考结构：现场负责决策，手机负责记录，云端负责传递。后续的加热、照明或变送器只要符合这三个分区的边界，即可替换，而不必重做整套软件。

5.2 目标用户与市场规模

表5-1  目标用户与已有功能的对应

| 用户 | 主要问题 | 对应的产品部分 |
| --- | --- | --- |
| 家庭草缸 | 酸碱度、光照稳定，并减少值守 | 现场联动与手机告警 |
| 海水缸 | 盐度不应按淡水指标解读 | 水型切换与同一套测量 |
| 教学实验 | 能够演示失效时的系统行为 | 开源说明与网页参数配置 |
| 造景竞赛 | 过程应当可以追溯 | 日志、计划与摄像头 |

观赏水族及相关硬件的需求呈分层状态：一部分用户需要连续数据，另一部分用户需要降低事故概率。本作品以同一套现场设备覆盖测量与执行，以可选的云端和摄像头覆盖人员不在场的情形。现阶段首先服务具备自行接线条件的用户以及课程教学，随后再扩展渠道。

6. 其他补充说明

6.1 开源与复现

本作品源代码与文档已开源。仓库地址采用与参赛队伍绑定的匿名访问链接，随作品一并提交，并在提交截止后至少 6 个月内保持公开可访问。克隆后可按 docs/wiring.md 与各子项目 README 完成编译烧录。

6.2 伦理与安全声明

涉及 220 V 负载时须由具备电工常识人员接线，继电器与水族箱隔离；CO₂ 钢瓶与电磁阀需按规范固定。AI 输出仅供参考，不替代责任人巡检。